目 录

第一章  总则	- 1 -

第二章  土地使用	- 3 -

第三章  建筑控制	- 4 -

第四章  道路交通规划	- 5 -

第五章  市政工程管线规划	- 5 -

第六章 “四线”控制	- 8 -

第七章 建设开发控制	- 8 -

第八章  规划实施管理规定	- 10 -

第九章  附则	- 11 -

# 第一章  总则

- 编制目的

为了科学贯彻与落实《周口市城市总体规划（2016-2030）》，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》等相关法律法规，对周口市中心城区武盛大道以东、华耀路以南、彩虹大道以西、神农路以北地块进行控制性详细规划编制工作。

- 规划依据

一、法律法规、规章

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2015年修正）；

2、《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

3、《中华人民共和国土地管理法》（2004年）；

4、《城市规划编制办法》（2006 年）；

5、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2011年）；

6、《河南省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》（2010年）；

二、技术标准

1、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

2、《城乡用地评定标准》（CJJ132-2009）；

3、《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2017）；

4、《中小学校建筑设计规范》（GB50099-2011）；

5、《城市道路交通规划设计规范(GB50220-95)》；

6、《城市给水工程规划规范(GB50282-2016)》；

7、《城市排水工程规划规范（GB50318-2017）》；

8、《城市电力规划规范(GB/T50293-2014)》；

9、《城市通信工程规划规范（GB/T50853-2013）》；

10、《城镇燃气规划规范（GB/T51098-2015）》；

11、《城市供热规划规范（GB/T51074-2015）》；

12、《城市工程管线综合规划规范(GB50289-2016)》；

13、《环境卫生设施设置标准(CJJ27-2012)》；

14、《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2016）；

15、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

16、《城市停车规划规范》（GB/T51149-2016）；

17、其他相关技术标准；

三、相关规划与文件

1、《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发 [2015]75 号)；

2、《河南省“十三五”电动汽车充电基础设施专项规划》；

3、《周口市城市总体规划（2016-2030年）》；

4、《周口市土地利用总体规划（2010-2020年）》；

5、《周口市中心城区规划区建设项目停车场（库）配建标准实施办法》；

6、工程合同及电子地形图等相关基础资料。

- 规划规模和范围

规划区位于周口市华耀城片区，东临彩虹大道、南邻神农路、西邻武盛大道、北邻华耀路，规划面积37.79公顷。

- 法定内容

- 本次规划是由规划文本、图件和规划说明三部分共同组成。规划文本和图件具有同等法律效力，应同时使用，不可分割。在执行过程中，须将其与附件结合使用，以便更完整、更准确地贯彻本规划的规划意图。

- 本规划中有关地块的用地性质、容积率、建筑密度、建筑限高、绿地率、配建停车位、配套公共服务设施、用地兼容比例为强制性内容，必须按照规划严格执行。

- 本次规划的用地面积、建筑后退、出入口位置等方面为规定性内容，旨在促进区域建筑形态、功能布局、交通组织等的统一与协调。

- 本规划在建筑风格、海绵城市建设及环境设计等方面为引导性内容，旨在促进区域景观形态的统一，同时鼓励建筑及环境景观的多样性创作。

- 本次规划未涉及的内容和指标，应符合国家、河南省、周口市的有关技术规定要求。

- 本规划在文本中以“黑体加下划线”表示内容为强制内容。该部分内容是对规划实施进行监督检查的基本依据。

- 实施与管理

1、本规划经周口市人民政府按法定程序批准后，由周口市城乡规划主管部门负责实施与管理。

2、对本规划的修改应按照法定程序进行，组织编制机关对修改的必要性进行论证。征求规划地段内利害关系人的意见，并向原审批机关提出专题报告，经原审批机关同意后，方可编制修改方案。修改后的控制性详细规划按原审批程序报批。

3、本规划的解释权属周口市城乡规划主管部门。

# 第二章  土地使用

- 土地用地布局

规划用地由中小学用地（A33）、防护绿地（G2）、城市道路用地（S1）、二类居住用地四类建设用地组成。规划用地情况详见下表：

表2-1 规划用地情况表

| 用地代码 | 用地名称 | 面积(ha) | 占总用地比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| A33 | 中小学用地 | 17.57 | 46.49% |
| R2 | 居住用地 | 10.25 | 27.12% |
| G2 | 防护绿地 | 2.36 | 6.25% |
| S1 | 城市道路用地 | 7.61 | 20.14% |
| 合计 | 规划总用地 | 37.79 | 100.00% |

本次规划共包含5个地块，分别为A-01-01、A-01-02、A-01-03、A-02-01、A-01-02其中A-01-01地块用地性质为防护绿地，规划面积为1.31公顷；A-01-02地块用地性质为居住用地，规划面积为10.25公顷；A-01-03地块用地性质为中小学用地，规划面积为6.25公顷；A-02-01地块用地性质为防护绿地，规划面积为1.05公顷；A-02-02地块用地性质为中小学用地，规划面积为11.32公顷。

- 建设强度控制

规划控制A-01-02地块容积率不超过2.0；规划控制A-01-03地块容积率不超过1.2；规划控制A-02-02地块容积率不超过1.2。

- 绿地控制

规划控制A-01-01地块绿地率下限为90%；规划控制A-01-02地块绿地率下限为35%；规划控制A-01-03地块绿地率下限为35%；规划控制A-02-01地块绿地率下限为90%；规划控制A-02-02地块绿地率下限为35%；绿地内不得进行与自身功能无关的建设活动。

- 海绵城市建设引导

规划中小学用地下沉式绿地率≥60%，透水铺装率≥60%，绿色屋顶率≥40%；防护绿地下沉式绿地率≥80%，透水铺装率≥90%；居住用地下沉式绿地率≥60%，透水铺装率≥80%，绿色屋顶率≥40%。

# 第三章  建筑控制

- 建筑高度控制

规划控制A-01-02地块建筑高度不超过54米，规划控制A-01-03地块建筑高度不超过24米，规划控制A-02-02地块建筑高度不超过24米。

- 建筑密度

规划控制A-01-02地块建筑密度不超过22%；规划控制A-01-03地块建筑密度不超过25%；规划控制A-02-02地块建筑密度不超过25%。

- 建筑后退控制

建筑退绿线不得小于5米，沿建筑基地边界和沿城市道路两侧的建筑物，其退界距离除必须符合消防和交通安全等方面的要求外，还应不小于本规划的各地块控制指标要求。

- 建筑间距控制

建筑间距在满足本规划的各地块控制指标要求的前提下还应符合《建筑设计防火规范（GB50016-2014)》的有关规定，满足周口市不同用地的日照要求。

# 第四章  道路交通规划

- 规划区道路系统规划

规划范围内规划武盛大道、华耀路和彩虹大道为城市主干路，神农路为城市次干路，横二路为城市支路。

- 道路横断面规划

规划的道路横断面如下：

- 武盛大道、彩虹大道规划道路横断面：50M=4.5+6+2.5+24+2.5+6+1.4；

- 华耀路规划道路横断面：50M=5+6+2+24+2+6+5；

- 神农路规划道路横断面：42M=5+6+2.5+15+2.5+6+5；

- 横二路规划道路横断面：30M=5+10+10+5。

# 第五章  市政工程管线规划

- 给水规划

- 规划地块平均日用水量约为1946.5m³/d。

- 规划区用水由周口市东新区南水北调二水厂供给，本次规划采用市政自来水（生活、生产用水）和消防共用的给水管网系统。

- 周边神农路、武盛大道、彩虹大道、华耀路、横二路沿线布置DN200给水管。

- 水质需满足《生活饮用水水源水质标准》及《生活饮用水卫生标准》的水质要求。

- 水压须满足地块内最不利点0.28MP的水压要求。

- 雨水规划

1、规划华耀路布置DN600的雨水管，武盛大道、彩虹大道布置DN400的雨水管，横二路布置DN600的雨水管，神农路布置DN1000的雨水管，雨水收集后分别沿神农路、横二路、华耀路向西排入幸福河。

- 2、按《室外排水设计规范》要求布置雨水口、雨水检查井及雨水连接暗井。

- 污水规划

1、规划地块的污水总量约为1655m³/d。

2、规划神农路布置DN800的污水管，武盛大道布置DN500、DN600的污水管，横二路布置DN400的污水管，华耀路、彩虹大道布置DN400的污水管，规划区的污水沿神农路向西、武盛大道向南汇入太清路污水主干管，经污水泵站提升后最终向西排入沙北污水处理厂处理。

3、污水管管材主要采用钢筋混凝土管，管径较小时可采用新型塑料管材。

- 电力规划

- 规划地块内用电负荷为16.27兆瓦，地块电源由新区110KV变电站引出。

- 10KV配电线路均采用电缆排管埋地敷设，一般敷设在道路的人行道下。

- 规划在A-01-02、A-02-02地块内配置一处10KV变电室。

- 通讯规划

- 通信工程要实行“三网合一”，通信管网应统一规划、统一建设、统一管理。

2、规划设置2处电信交换箱，分别位于A-01-02、A-02-02地块内。

- 燃气规划

以周口天然气门站为燃气气源。规划在神农路布置DN200燃气管道，在华耀路、彩虹大道、武盛大道、横二路布置DN150燃气管道，满足地块内的燃气需求。

- 供热规划

规划区由新区区域锅炉房供热，热力管道沿武盛大道引入规划区内，规划沿武盛大道布置DN300供热管道，沿神农路、横二路、华翔路布置DN200供热管道。

- 环境卫生规划

规划在A-02-01地块内设置垃圾中转站和公厕各一处，在A-01-02、A-01-03、A-02-02分别设置1处垃圾收集点。

- 综合防灾规划

1、消防规划

根据周口市总体规划，规划区南部建设路与平安路交叉口西北角布置有一处消防站，距规划区2.8公里，规划区位于其消防责任区内。

2、防洪工程规划

规划区邻近幸福河，幸福河的防洪标准为20年一遇，排涝标准为10年一遇。在规划时要结合城市整体的防洪工程规划和现状具体问题，本着高水高排、低水低排、外水外排的排涝规划原则，在规划时尽量缩小治涝范围，采取工程措施排涝，减少涝淹损失，节省工程投资。

3、抗震防灾规划

据《中国地震烈度分区图》确定地震基本烈度为6度，中学建筑应提高1度设防。

- 人防工程规划

结合A-01-02、A-01-03、A-02-02地块进行地下空间的开发利用。新建10层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑，按地面首层建筑面积修建防空地下室；其他民用建筑，按照地面总建筑面积的4%修建防空地下室，地下空间的开发利用应遵照国家和河南省颁发的有关技术规定实施。根据地块性质和周边情况分析，本地块的人防工程结合周边地块统一建设，供本地块及周边特殊时期避难需要。

# “四线”控制

- 道路“红线”控制

道路红线中主、次干路红线为强制性内容。

武盛大道、华耀路和彩虹大道为城市主干路，道路红线宽度50米；神农路为城市次干路，道路红线宽度42米；横二路为城市支路，道路红线宽度30米。

道路红线控制范围内，经批准可以按规划建设绿化，市政公用地上、地下杆（管）线，交通管制设施，道路环卫设施；城市红线控制范围内，限制建设城市雕塑、霓虹灯、广告牌位；城市红线控制范围内，不得建设市政公用设施无关的杆（管）线和非城市公用的配电设施、通信设施、环卫设施、交通管制设施等；禁止在城市红线控制范围内进行挖取沙土等改变地形地貌活动。

- 城市“绿线”控制

规划A-01-01为防护绿地，面积1.31公顷，规划A-02-01地块为防护绿地，面积1.05公顷。武盛大道两侧控制25米宽的绿化带，神农路两侧控制8米宽的绿化带。

① 在城市绿线控制范围内用地不得改作他用，因建设或者其他特殊情况，需要临时占用城市绿线内用地的必须依法办理相关审批手续。

② 要严格保护位于绿化范围线内的绿化植被和水域沟渠的面积，加强绿化尚未覆盖地区的绿化造林工作。

③ 在绿线控制范围内，允许安排与绿地功能相关的设施，严禁与绿化用地功能无关的建设活动。位于绿线控制范围内与绿地功能无关的企事业单位、设施和其他建设项目等，应逐步迁出绿线控制范围。

# 建设开发控制

- 开发控制要素

1、土地使用控制

在地块的控制指标内容中：用地性质、地块用地面积、建筑密度、容积率、建筑控制高度、绿地率、公共配套设施、机动车禁止开口路段、建筑兼容比例、停车泊位为控制性指标，城市设计引导、海绵城市建设控制指标、地下空间利用等均为引导性指标。

2、环境容量控制

环境容量控制指标主要包括容积率、建筑密度、绿地率、海绵城市建设控制指标，其中，海绵城市建设控制指标为引导性指标，容积率、建筑密度控制上限，绿地率控制下限。

3、建筑控制

建筑高度、建筑退界严格按照控规图则进行控制，不得小于控制指标中的最小建筑退界，不得超过控制指标中的建筑限高。建筑间距在满足建筑退界的前提下应满足国家和省市相关技术规范要求。

4、城市设计引导

居住建筑风格采用新中式建筑风格，建筑以白色、浅灰色为主色调，局部使用赭色、暗红色等点缀色；学校建筑采用现代建筑形式，建筑风格雅致大方，注意与周边地块建筑的协调，建筑色彩以白色、黄色为主，建筑之间既互有变化，又相互协调。

地下空间利用做好平战结合，与地面建筑、人防工程、地下管网及其他地下构筑物统筹规划、合理安排。合理控制建设用地的不透水面积，留足雨水自然渗透、净化所需的生态空间。

5、行为活动控制

主干路交叉口70米内禁止设置机动车出入口，次干路交叉口50米内禁止设置机动车出入口，支路交叉口30米内禁止设置机动车出入口，避免在武盛大道、神农路沿线设置机动车出入口。

- 控规指标一览表

表7-1 控制性详细规划指标一览表

| 序号 | 地块编码 | 用地代码 | 用地性质 | 地块 面积 （ha) | 容积率 | 建筑密度（%） | 建筑限高（米） | 绿地率（%） | 机动车车位 | 配套设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-01-01 | G2 | 防护 绿地 | 1.31 | - | - | - | 90 | - | - | - |
| 2 | A-01-02 | R2 | 居住 用地 | 10.25 | 2.0 | 22 | 54 | 35 | 住宅1个/户 商业1个/百㎡建筑面积 | 物业管理、邮件和快递送达设施、垃圾收集点、室外健身器械、儿童和老年人活动场地、便利店、10KV变电室 | 兼容B1，商业建筑比例≤10% |
| 3 | A-01-03 | A33 | 中小学用地 | 6.25 | 1.2 | 25 | 24 | 35 | 3个/100师生 | 垃圾收集点 | - |
| 4 | A-02-01 | G2 | 防护 绿地 | 1.05 | - | - | - | 90 | - | 垃圾转运站、公共厕所 | - |
| 5 | A-02-02 | A33 | 中小学用地 | 11.32 | 1.2 | 25 | 24 | 35 | 3个/100师生 | 10KV变电室、垃圾收集点 | - |

# 第八章  规划实施管理规定

- 公示监督

本规划经批准后，应按《城乡规划法》要求向广大市民、各部门和单位公示，接受社会监督。

- 管理权限

本规划经批准后，应尽快确定规划实施、管理的职责与权限。

- 审查管理

规划区内的任何建设活动，必须按《城乡规划法》的要求进行。未办理相关手续而取得批准文件的视为无效，由周口市城乡规划行政主管部门责令停止建设，限期拆除，没收违法建筑物、构筑物及其他设施，并对有关责任人进行相应处罚，追究法律责任。

# 第九章  附则

- 规划实施

本规划由周口市城乡规划行政主管部门负责解释；自批准之日起施行。

- 违反处罚

规划范围内违反规定的建设将按《城乡规划法》和周口市有关规定进行处理与处罚。